# USR-C21x SimpleConfig软件使用说明

USR-C21X支持SimpleConfig和微信Airkiss两种智能配网方式（默认Simplelink），使用本软件之前请确保模块当前启用的是SimpleConfig方式，可以使用命令AT+SMTSL命令进行切换。 （原SimpleLink 改为SimpleConfig，只是名称上改变，使用上没有什么区别，未做任何改动）

软件界面：

使用流程：

- 启动APP，点击“Configure New Device”会弹出AP选择页面，点击需要将模块链接到的AP，如下图：

- 弹出AP密码输入页面，输入此AP的密码，点击“Connect”，APP开始广播配置信息，如下图：

- 拉低模块的nReload引脚1-3秒，此时nLink引脚输出2Hz的高低电平，进入simplelink配置模式。

- 配置成功后，模块自动重启链接设置的路由器，APP会收到模块发送的MAC地址，如下图。

- 若1分钟后仍未配置成功，则模块退出SimpleConfig模式并自动重启